UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

ANÁLISIS CLIMÁTICO Y FOTOVOLTAICO

Aplicación de Métodos Numéricos al Análisis de Datos

de Estaciones Meteorológicas y Sistema Solar Fotovoltaico

| Asignatura | AEL115 — Programación Numérica |
| --- | --- |
| Ciclo | I — 2026 |
| Docente | Ing. Hernández |
| Estudiante | Fernando José Padilla Cruz |
| Fecha | Junio 2026 |

San Salvador, El Salvador, Centroamérica — 2026

Desde

￼

02/21/2025

1. Introducción

El presente documento constituye el reporte técnico del proyecto de Programación Numérica de la asignatura ANN115, Ciclo I-2026. El proyecto consiste en el análisis estadístico completo de datos climáticos provenientes de dos estaciones meteorológicas WeatherLink instaladas en territorio salvadoreño, y de un sistema solar fotovoltaico ubicado en la Escuela de Ingeniería Eléctrica (EIE) de la Universidad de El Salvador.

El objetivo central del trabajo es aplicar los métodos numéricos estudiados en la asignatura —interpolación, estadística descriptiva, correlación de Pearson, regresión lineal y polinomial— implementándolos manualmente en Python y C++, sin recurrir a funciones de alto nivel de las bibliotecas pandas o numpy. Los resultados se presentan en tres dashboards HTML interactivos.

1.1 Objetivos del Proyecto

Implementar métodos numéricos de estadística descriptiva desde cero (media, varianza, desviación estándar, percentiles, moda) usando bucles explícitos en Python, sin usar .mean(), .std(), .var(), .quantile() ni equivalentes.

Aplicar interpolación lineal por tramos para el relleno de valores faltantes en series de tiempo de datos climáticos y solares (gaps de hasta 30 minutos).

Calcular la correlación de Pearson entre variables climáticas y entre radiación solar y potencia fotovoltaica, usando la biblioteca C++ AlgebraLineal vía ctypes.

Desarrollar un modelo de tendencia lineal y regresión polinomial (grado 3) sobre la serie temporal de temperatura, usando la biblioteca C++ AjusteCurvas.

Presentar todos los resultados en dashboards interactivos con calendario de navegación, gráficas uPlot/Chart.js, rosa de los vientos, mapas de calor y estadísticos dinámicos.

1.2 Alcance

El proyecto cubre el período del 21 de febrero de 2025 al 20 de mayo de 2026, con un total de 454 días de datos fusionados entre ambas estaciones y el sistema solar. La frecuencia de muestreo es de 15 minutos para todas las fuentes, lo que resulta en aproximadamente 129,894 registros WeatherLink y 89,629 registros SMA.

2. Fuentes de Datos

2.1 Estaciones Meteorológicas WeatherLink

Se utilizaron dos estaciones meteorológicas Davis Vantage Pro2 conectadas al servicio WeatherLink en la nube. Los datos se descargaron en formato CSV con cinco filas de cabecera. Cada registro incluye fecha/hora y las siguientes variables numéricas:

Temperatura del aire (Temp - °C)

Humedad relativa (Hum - %)

Presión barométrica (Barometer - mb)

Radiación solar (Solar Rad - W/m²)

Velocidad promedio del viento (Avg Wind Speed - km/h)

Precipitación acumulada (Rain - mm)

Índice de calor (Heat Index - °C)

Punto de rocío (Dew Point - °C)

Índice UV, Evapotranspiración (ET - mm), Dirección del viento predominante

Estación 7GT-EEP — San Luis Talpa, La Paz

Ubicación: San Luis Talpa, La Paz, El Salvador (zona costera — 13.47° N, 89.09° W)

Días con datos: 448 ¦ Período: 2025-02-21 → 2026-05-20

Archivos CSV: múltiples archivos 7GT-EEP*v2.csv

Estación 7GT-UES — Universidad de El Salvador, San Salvador

Ubicación: Campus central UES, San Salvador (zona urbana — 13.72° N, 89.21° W)

Días con datos: 453 ¦ Período: 2025-02-21 → 2026-05-20

Archivos CSV: múltiples archivos 7GT-UES*v2.csv

2.2 Sistema Solar Fotovoltaico SMA

El sistema fotovoltaico monitorizado se ubica en la Escuela de Ingeniería Eléctrica (EIE) de la Universidad de El Salvador. Los datos provienen del software SMA y se exportaron en formato CSV con intervalos de 15 minutos. El sistema incluye:

Piranómetro Hukseflux PYRA01-C2  (S/N 158511170) — irradiancia en plano inclinado (W/m²)

Inversor SMA WR725UAE  (S/N 2000801893) — conversión DC → AC

Inversor SMA WR725UAE  (S/N 2000801894) — conversión DC → AC

Inversor SMA WR725UAE  (S/N 2000801917) — conversión DC → AC

2.3 Limpieza e Interpolación de Datos

Ambas fuentes presentaban valores faltantes (NaN) por micro-cortes de transmisión, errores de sensor o períodos de mantenimiento. Se implementó interpolación lineal por tramos para huecos de hasta 30 minutos consecutivos. Los huecos mayores se conservaron como NaN y se excluyen de todos los cálculos estadísticos.

f(x) = f(a) + [f(b) - f(a)] × (x - a) / (b - a)

3. Métodos Numéricos Implementados

Un requisito fundamental del proyecto fue la implementación manual de todos los algoritmos numéricos, prohibiendo el uso de: .mean(), .std(), .var(), .median(), .quantile(), .mode(), .describe(), .min(), .max(), .interpolate(), .fillna() de pandas y numpy para estadística.

3.1 Media Aritmética

La media aritmética se calcula sumando todos los valores válidos (no-NaN) y dividiendo entre el número de elementos, mediante un bucle explícito:

x̄ = (1/n) × Σ xᵢ   para i = 1, 2, ..., n

3.2 Varianza y Desviación Estándar

La varianza muestral y la desviación estándar se calculan con corrección de Bessel (denominador n−1). La raíz cuadrada se calcula mediante Newton-Raphson en C++:

s² = Σ(xᵢ − x̄)² / (n − 1)     s = √(s²)  [Newton-Raphson]

3.3 Percentiles y Cuartiles (QuickSort propio)

Para boxplots y detección de extremos se implementó QuickSort propio para ordenar los datos y luego se interpolaron los percentiles Q1, Q2 y Q3:

Qp = x[⌊p(n−1)⌋] + frac × (x[⌈p(n−1)⌉] − x[⌊p(n−1)⌋])

3.4 Correlación de Pearson (C++)

r = Σ(xᵢ−x̄)(yᵢ−ȳ) / √[Σ(xᵢ−x̄)² × Σ(yᵢ−ȳ)²]

Implementada en la biblioteca C++ AlgebraLineal. Verificada contra implementación Python manual: diferencia < 10⁻¹².

3.5 Regresión Lineal — Tendencia (C++)

y = a₀ + a₁·x     donde x = índice de mes

El sistema de ecuaciones normales se resuelve con eliminación gaussiana en la biblioteca C++ AjusteCurvas.

3.6 Regresión Polinomial — Modelo Predictivo (C++)

T(x) = a₀ + a₁·x + a₂·x² + a₃·x³

Polinomio de grado 3 ajustado sobre la serie temporal de temperatura. El modelo se muestra en el dashboard climático con proyección de los próximos 30 días.

3.7 Mapa de Calor Horario

Matriz hora (0–23) × mes (1–12) con la media aritmética manual de temperatura o radiación solar, para visualizar patrones diurnos estacionales.

3.8 Optimización del Pipeline — Caché por Hash

Para gestionar el costo computacional del pipeline completo (~75 segundos de ejecución), se implementó una estrategia de caché basada en el hash MD5 de los archivos CSV de entrada. Al iniciar, el sistema calcula el hash de cada archivo; si el valor coincide con el almacenado en analisis_cache.pkl, se reutilizan los resultados previamente calculados sin repetir el análisis. Este mecanismo redujo el tiempo de iteración de desarrollo a menos de 5 segundos en ejecuciones sin cambios en los datos.

4. Resultados — Análisis Climático

4.1 Estadísticos Globales por Estación

La siguiente tabla presenta los estadísticos descriptivos de las variables principales para ambas estaciones, calculados sobre el total del período de análisis con las implementaciones manuales descritas en la sección anterior.

| Variable | Media EEP | σ EEP | Media UES | σ UES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura (°C) | 27.58 | 1.25 | 24.62 | 1.34 |
| T. máxima (°C) | 33.75 | 1.88 | 30.33 | 1.74 |
| T. mínima (°C) | 22.92 | 1.55 | 20.57 | 1.50 |
| Humedad (%) | 75.82 | 10.68 | 72.35 | 9.34 |
| Solar (W/m²) | 216.73 | 43.48 | 187.99 | 42.52 |
| Solar máx (W/m²) | 907.63 | 148.10 | 887.16 | 121.91 |
| Lluvia (mm/día) | 4.42 | 10.94 | 4.95 | 11.70 |
| Viento (km/h) | 2.15 | 1.42 | 5.10 | 2.32 |
| Presión (mb) | 1012.24 | 1.17 | 1015.95 | 1.41 |

4.2 Comparativa entre Estaciones

La estación EEP (San Luis Talpa, zona costera) presenta temperaturas ligeramente superiores a la estación UES (San Salvador, zona urbana interior), atribuibles a la influencia marítima y a la menor altitud de San Luis Talpa. La correlación de Pearson entre temperaturas diarias de ambas estaciones es r > 0.90, indicando alta coherencia en los patrones térmicos. La radiación solar muestra r > 0.75, con mayor variabilidad por diferente nubosidad local.

La estación EEP registra vientos predominantemente del norte/noroeste (NNW), característicos de la zona costera del Pacífico salvadoreño. La estación UES registra vientos de menor intensidad con dirección noreste (NE) por el efecto de canalización urbana.

4.3 Patrones Estacionales y Horarios

Temperatura: pico diario entre 13:00 y 15:00 h; mínimo entre 05:00 y 06:00 h.

Radiación solar: inicio significativo a partir de las 06:00 h, pico al mediodía, cese a las 18:00 h. Máximos en meses de noviembre a abril (estación seca).

Precipitación: concentrada en mayo–octubre (estación lluviosa), típicamente en la tarde y noche. Acumulados mensuales máximos de hasta 250 mm.

Humedad: inversamente correlacionada con la temperatura; máximos en madrugada y durante la estación lluviosa (80–95 % en meses de junio a septiembre).

5. Resultados — Sistema Solar Fotovoltaico

Indicadores Globales del Sistema Solar

Energía total producida: 5,787.8 kWh (período completo)

Media de producción diaria: 4.89 kWh/día

Máximo día registrado: 7.00 kWh

Irradiancia media de máximos: 934 W/m²

Días con datos: 1184

5.1 Producción Mensual

La siguiente tabla resume la producción energética mensual acumulada. Los meses de la estación seca (noviembre–abril) muestran los valores más altos por la mayor irradiancia disponible.

| Mes / Año | Energía (kWh) | Días |
| --- | --- | --- |
| Enero 2023 | 167.7 | 31 |
| Febrero 2023 | 154.3 | 28 |
| Marzo 2023 | 132.8 | 28 |
| Abril 2023 | 103.2 | 28 |
| Junio 2023 | 5.8 | 2 |
| Julio 2023 | 158.3 | 31 |
| Agosto 2023 | 144.2 | 31 |
| Septiembre 2023 | 158.7 | 30 |
| Octubre 2023 | 130.8 | 31 |
| Noviembre 2023 | 152.6 | 30 |
| Diciembre 2023 | 156.0 | 31 |
| Enero 2024 | 150.9 | 31 |
| Febrero 2024 | 169.0 | 29 |
| Marzo 2024 | 157.3 | 31 |
| Abril 2024 | 141.0 | 30 |
| Mayo 2024 | 131.9 | 31 |
| Junio 2024 | 102.8 | 30 |
| Julio 2024 | 164.5 | 31 |
| Agosto 2024 | 174.3 | 31 |
| Septiembre 2024 | 129.7 | 30 |
| Octubre 2024 | 162.8 | 31 |
| Noviembre 2024 | 142.4 | 30 |
| Diciembre 2024 | 162.7 | 31 |
| Enero 2025 | 182.2 | 31 |
| Febrero 2025 | 152.6 | 28 |
| Marzo 2025 | 171.7 | 31 |
| Abril 2025 | 154.8 | 30 |
| Mayo 2025 | 144.6 | 31 |
| Junio 2025 | 115.5 | 30 |
| Julio 2025 | 156.9 | 31 |
| Agosto 2025 | 147.6 | 31 |
| Septiembre 2025 | 135.7 | 30 |
| Octubre 2025 | 137.3 | 31 |
| Noviembre 2025 | 164.9 | 30 |
| Diciembre 2025 | 167.2 | 31 |
| Enero 2026 | 170.3 | 31 |
| Febrero 2026 | 163.8 | 28 |
| Marzo 2026 | 181.1 | 31 |
| Abril 2026 | 151.0 | 30 |
| Mayo 2026 | 36.4 | 31 |
| Junio 2026 | 0.4 | 1 |

5.2 Correlación Irradiancia–Potencia AC

La correlación de Pearson entre la irradiancia del piranómetro y la potencia AC total es r = −0.038 sobre el conjunto global. Al filtrar solo horas con irradiancia > 50 W/m² (horas de sol), la correlación sube a r > 0.85, confirmando la relación directa entre radiación incidente y energía generada.

5.3 Temperatura de Módulo y Eficiencia

La temperatura de módulo promedio en horas de máxima irradiancia oscila entre 42 °C y 52 °C. Con el coeficiente típico de silicio cristalino (−0.45 %/°C sobre 25 °C), esto implica una reducción de eficiencia de entre 7.6 % y 12.2 % respecto a condiciones STC.

6. Bitácora de Desarrollo del Sistema

El proyecto se desarrolló en dos etapas: el análisis climático, iniciado el 23 de mayo de 2026 con datos WeatherLink disponibles desde el 21 de mayo; y el análisis solar fotovoltaico, incorporado el 1 de junio de 2026 cuando los datos SMA fueron subidos al sistema. Aunque ambas partes constituyen tareas independientes en su origen, se integraron en un único proyecto para facilitar su lectura y presentación conjunta. El desarrollo completo abarca del 23 de mayo al 23 de junio de 2026.

Análisis Climático — WeatherLink  (21 may 2026 – 23 jun 2026)

6.1 Fase I — Exploración y Carga de Datos WeatherLink  [23 may – 29 may 2026]

El 23 de mayo se inició la exploración de los archivos CSV descargados desde el servicio WeatherLink, correspondientes a las estaciones 7GT-EEP (San Luis Talpa) y 7GT-UES (Universidad de El Salvador). Los archivos presentaban cinco filas de cabecera no estándar que impedían la lectura directa, por lo que se configuró el parámetro skiprows=5 en pandas para obtener el DataFrame correctamente.

Se identificaron un total de 11 variables numéricas por registro: temperatura, humedad relativa, presión barométrica, radiación solar, velocidad y dirección del viento, precipitación, índice de calor, punto de rocío, índice UV y evapotranspiración. Se verificó que la frecuencia de muestreo fuera de 15 minutos en todas las series, calculando la moda de las diferencias temporales de forma manual, sin recurrir a .mode() de pandas.

Se detectaron valores faltantes (NaN) distribuidos irregularmente a lo largo del período. Se diseñó e implementó un algoritmo de interpolación lineal por tramos con ventana máxima de 6 registros (30 minutos): para cada hueco, si existen valores válidos antes y después dentro de ese límite, se interpola linealmente; de lo contrario, el hueco se preserva como NaN para no introducir datos artificiales en el análisis.

Los archivos CSV de múltiples meses se concatenaron en un único DataFrame por estación, se ordenaron cronológicamente y se eliminaron registros duplicados. El resultado fueron dos series temporales continuas de 15 minutos que suman aproximadamente 129,894 registros totales entre ambas estaciones.

Se implementó un sistema de caché basado en el hash MD5 de los archivos CSV. Al detectar que los archivos no habían cambiado entre ejecuciones, el pipeline omite el proceso de carga y análisis, recuperando los resultados desde analisis_cache.pkl y reduciendo el tiempo de ejecución de ~75 s a menos de 5 s.

6.2 Fase II — Implementación de Métodos Numéricos y Biblioteca C++  [30 may – 7 jun 2026]

Se implementaron en Python puro, mediante bucles explícitos, los siguientes métodos de estadística descriptiva: media aritmética, varianza muestral con corrección de Bessel (n−1), percentiles Q1/Q2/Q3 mediante QuickSort propio, moda por conteo manual, y correlación de Pearson bivariada. En ningún caso se usaron las funciones .mean(), .std(), .var(), .median(), .quantile() ni .describe() de pandas o numpy.

Se compilaron tres bibliotecas de código C++ en formato de objeto compartido (.so): AjusteCurvas, que implementa regresión lineal por mínimos cuadrados y ajuste polinomial de grado variable con eliminación gaussiana con pivoteo parcial; MetodosRaices, con el método de Newton-Raphson para cálculo de raíz cuadrada y búsqueda de ceros; y AlgebraLineal, con la fórmula de correlación de Pearson sobre arreglos de tipo double.

Las tres bibliotecas se integraron con Python mediante el módulo ctypes, declarando explícitamente los tipos de argumentos (c_double, POINTER(c_double), c_int) y tipos de retorno de cada función exportada. Se verificó la precisión numérica comparando los resultados de C++ contra la implementación Python manual, obteniendo diferencias menores a 10⁻¹² en todos los casos.

Se aplicó regresión lineal sobre los promedios mensuales de temperatura para obtener la tendencia a largo plazo de cada estación. Se ajustó además un polinomio de grado 3 sobre la serie diaria de temperatura para construir un modelo predictivo que se extiende 30 días más allá del último dato disponible.

Se calcularon las matrices de correlación entre todas las variables climáticas de cada estación, y la correlación cruzada entre estaciones para temperatura y radiación solar. Los resultados se embeben directamente en el HTML del dashboard como datos JSON.

6.3 Fase III — Dashboard Climático MSN Interactivo  [6 jun – 14 jun 2026]

Se desarrolló el dashboard climático principal (dashboard_msn_interactivo.html) con un diseño inspirado en la interfaz de MSN Weather. La página incluye un encabezado con selector de estación (EEP / UES), selector de período (día, mes, año, total) y un input de navegación por fecha directa en la barra superior.

Se implementó un calendario interactivo de días que muestra para cada día: un ícono representativo del clima (sol, nube, lluvia, tormenta), la temperatura máxima y mínima, y un indicador visual de precipitación. El calendario permite navegar entre meses y seleccionar un día específico para ver el análisis de esa jornada de forma aislada.

Se integraron gráficas interactivas con la biblioteca uPlot: una para la serie temporal de temperatura y humedad con doble eje Y, y otra para la radiación solar acumulada diaria. Ambas responden al período seleccionado y permiten zoom y desplazamiento horizontal.

Se generaron con matplotlib y se embebieron como base64 PNG las siguientes figuras estáticas: rosa de los vientos (frecuencia y velocidad por dirección), histograma de distribución de temperatura, boxplot mensual, mapa de calor horario y matriz de correlación de Pearson entre variables. En total, 22 figuras para ambas estaciones.

El panel de estadísticos dinámicos muestra en tiempo real, según el período seleccionado: media, desviación estándar, mínimo, máximo, percentiles Q1/Q3 y el coeficiente de correlación de temperatura entre las dos estaciones.

Análisis Solar Fotovoltaico — SMA  (1 jun 2026 – 23 jun 2026)

6.4 Fase IV — Carga y Procesamiento de Datos SMA  [1 jun – 7 jun 2026]

El 1 de junio de 2026 se incorporaron al proyecto los archivos CSV del sistema SMA, correspondientes a los tres inversores WR725UAE y al piranómetro Hukseflux PYRA01-C2 instalados en la EIE-UES. Los archivos presentaban una estructura diferente a los de WeatherLink: separación por punto y coma, formato de fecha europeo y columnas de potencia en vatios (W) con resolución de 5 minutos en algunos períodos y 15 minutos en otros.

Se procesaron los datos de cada inversor por separado, calculando para cada intervalo la potencia AC total como suma de los tres inversores. Se aplicó el mismo algoritmo de interpolación lineal utilizado para WeatherLink, con ventana máxima de 30 minutos, para cubrir los cortes de comunicación entre el datalogger y los inversores.

Se calculó la energía diaria en kWh mediante integración numérica por el método del trapecio sobre la curva de potencia AC en cada día. Se obtuvieron también los valores máximos de potencia e irradiancia por día, y las horas de sol efectivas (horas con irradiancia > 10 W/m²) para el análisis de rendimiento del sistema.

Se calculó la correlación de Pearson entre la irradiancia del piranómetro y la potencia AC total, tanto sobre el conjunto completo de datos (incluyendo horas nocturnas) como sobre el subconjunto de horas con irradiancia mayor a 50 W/m², obteniendo r = −0.038 y r > 0.85 respectivamente.

6.5 Fase V — Dashboard Solar y Dashboard de Fusión  [8 jun – 17 jun 2026]

Se desarrolló el dashboard solar (dashboard_solar.html) con una estructura similar al climático: calendario mensual con producción en kWh por día representada con barras de color proporcional, panel de estadísticos globales y gráficas uPlot de potencia AC e irradiancia en el período seleccionado.

Se implementó el calendario de días solares con tres indicadores visuales por día: la energía producida en kWh, una barra proporcional al máximo del período y un ícono de categoría (alto rendimiento, medio, bajo, sin datos). El calendario responde a los mismos eventos de clic delegado que el climático.

Se construyó el dashboard de fusión (dashboard_fusion.html) que combina datos de WeatherLink y SMA en una misma vista. El dashboard sincroniza los registros de ambas fuentes por timestamp y muestra en un mismo gráfico Canvas 2D la radiación solar medida por WeatherLink y la potencia AC generada por el sistema SMA, permitiendo visualizar visualmente la correlación entre ambas variables.

El dashboard de fusión incluye filtros de fecha con selector de rango, calendario mensual independiente para selección de días específicos, panel con la correlación de Pearson calculada sobre el período visible, y enlaces de navegación hacia el dashboard climático y el dashboard solar.

Se creó un archivo índice (index.html) con tarjetas descriptivas de los tres dashboards, accesible como página principal del proyecto.

6.6 Fase VI — Corrección de Errores y Ajustes Finales  [18 jun – 23 jun 2026]

Bug: Rosa de vientos no visible en el dashboard climático

Al ejecutar el pipeline completo, las figuras de la rosa de vientos no aparecían en el dashboard. Se identificó que el script ejecutar_proyecto.py llamaba al generador del dashboard pasando un diccionario figs={} vacío, omitiendo las 22 figuras matplotlib ya calculadas. Solución: se reestructuró el flujo para cargar el caché antes de llamar a generar_dashboard_msn_interactivo(), garantizando que las figuras wind_eep (289 KB) y wind_ues (245 KB) se transfieran correctamente como base64 PNG.

Bug: Calendario de días no respondía a los clics del usuario

Al hacer clic sobre un día del calendario, la selección no se activaba. El problema estaba en que los clics sobre los elementos <span> internos (nombre del día, temperatura) no propagaban el evento al <div> padre donde estaba registrado el onclick. Solución: se eliminaron todos los manejadores onclick individuales y se implementó un único listener de eventos delegado en el contenedor #cal-scroll, usando e.target.closest('.cal-day') para capturar el clic independientemente del elemento hijo que lo reciba. Adicionalmente, se aplicó pointer-events: none a todos los elementos hijos del día para evitar la interferencia.

Bug: El input de fecha en la barra de navegación (nav-cal-input) no actualizaba nada

Al seleccionar una fecha en el input de la barra superior del dashboard climático, los gráficos y el calendario no cambiaban. Se encontró que la función irAFecha() hacía una llamada a actualizarCalendario(), función que no existe en el código. Solución: se corrigió la llamada a renderizarCalendario() (nombre correcto de la función), y se agregó la actualización de la variable calMes con el año y mes de la fecha seleccionada, para que el calendario navegue automáticamente al mes correcto antes de renderizarse.

Bug: Los archivos HTML en docs/ no se actualizaban al regenerar el proyecto

Después de cada ejecución del pipeline, los archivos del directorio docs/ permanecían desactualizados mientras que dashboard/ sí se regeneraba. Solución: se agregó al final de ejecutar_proyecto.py un paso de sincronización automática usando shutil.copy2() que copia los tres dashboards HTML de dashboard/ a docs/ tras cada regeneración exitosa.

7. Arquitectura del Software

7.1 Estructura de Archivos

| Archivo / Directorio | Descripción |
| --- | --- |
| ejecutar_proyecto.py | Punto de entrada principal. Orquesta todo el pipeline. |
| src/analisis_climatico.py | Carga, curado, estadísticos y dashboard climático (~6,400 líneas). |
| src/analisis_sma.py | Carga SMA, estadísticos solares y dashboard solar (~2,450 líneas). |
| src/exportar_fusion.py | Fusión WL+SMA y dashboard de correlación (~1,050 líneas). |
| src/generar_reporte_pdf.py | Generación del reporte académico en PDF con fpdf2. |
| core_math/AjusteCurvas.* | Biblioteca C++: regresión lineal y polinomial. |
| core_math/MetodosRaices.* | Biblioteca C++: Newton-Raphson, bisección, secante. |
| core_math/AlgebraLineal.* | Biblioteca C++: Pearson, sistemas lineales, Gauss. |
| datos_crudos/weatherlink/ | Archivos CSV de las estaciones 7GT-EEP y 7GT-UES. |
| datos_crudos/sma/ | Archivos CSV del sistema SMA (inversores y piranómetro). |
| dashboard/ | Dashboards HTML generados (directorio de trabajo local). |
| docs/ | Dashboards HTML para distribución (sincronizado auto.). |
| analisis_cache.pkl | Caché MD5 con datos procesados para ejecuciones rápidas. |

7.2 Flujo de Ejecución

[1] Verificación de bibliotecas C++ (compilación y prueba de funciones básicas).

[2] Carga de datos WeatherLink: lectura CSV, interpolación, concatenación de estaciones.

[3] Carga de datos SMA: lectura CSV, procesamiento de inversores, cálculo de totales.

[4] Motor estadístico C++: regresión, correlación y parámetros del modelo predictivo.

[5] Exportación JSON por rangos de fecha para el dashboard de fusión.

[6] Generación dashboard_fusion.html con datos sincronizados y gráficas Canvas 2D.

[7] Generación dashboard_solar.html con calendario, gráficas uPlot y estadísticos.

[8] Generación dashboard_msn_interactivo.html: calendario, rosa de vientos, modelo.

[9] Sincronización docs/ ← dashboard/ para mantener los archivos actualizados.

[10] Apertura de los tres dashboards en el navegador para verificación.

7.3 Tecnologías Utilizadas

| Tecnología | Uso en el proyecto |
| --- | --- |
| Python 3.12 | Lenguaje principal de análisis y generación de dashboards. |
| C++ (g++) | Implementación de métodos numéricos de alto rendimiento. |
| ctypes | Interfaz Python–C++ para funciones de las bibliotecas .so. |
| pandas | Lectura de CSV y DataFrames (solo E/S, no estadísticos). |
| numpy | Arrays para indexado y máscaras (no estadísticos). |
| matplotlib | Figuras estáticas: rosa de vientos, histograma, boxplot. |
| fpdf2 | Generación del reporte académico en PDF. |
| uPlot | Gráficas de series temporales interactivas (HTML). |
| Chart.js | Gráficas de barras y circulares (HTML dashboards). |

8. Conclusiones

1.  La implementación manual de los métodos numéricos (media, varianza, percentiles, interpolación lineal, correlación de Pearson, regresión lineal y polinomial) sin funciones de alto nivel fue técnicamente viable y permitió comprender en profundidad los algoritmos subyacentes y sus casos límite.

2.  El sistema de caché basado en hash MD5 resultó esencial para la eficiencia del pipeline: reduce el tiempo de análisis de 70–90 segundos a menos de 5 segundos en ejecuciones subsecuentes sin cambios en los datos de entrada.

3.  La integración de bibliotecas C++ vía ctypes demostró ser efectiva para combinar la flexibilidad de Python con el rendimiento de C++ en operaciones numéricas intensivas sobre conjuntos de datos grandes (>130,000 registros).

4.  La estación EEP (San Luis Talpa, costera) presenta temperaturas y radiación solar sistemáticamente superiores a la UES (San Salvador, urbana), con alta correlación inter-estacional (r > 0.90 en temperatura), validando la coherencia de los datos.

5.  El sistema solar fotovoltaico muestra alta dependencia de la irradiancia: la correlación entre irradiancia y potencia AC supera r = 0.85 en horas de sol, y los meses de estación seca presentan la mayor producción energética.

6.  Los dashboards HTML interactivos generados íntegramente desde Python ofrecen una interfaz funcional para la presentación académica de resultados, sin requerir framework web externo.

9. Referencias

Davis Instruments. (2024). WeatherLink API Documentation. Davis WeatherLink.

SMA Solar Technology AG. (2024). Sunny WebBox — Manual de usuario.

Quarteroni, A., Saleri, F., & Gervasio, P. (2014). Scientific Computing with MATLAB and Octave (4th ed.). Springer.

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). Numerical Methods for Engineers (7th ed.). McGraw-Hill Education.

FPDF2 Project. (2024). fpdf2 — Free PDF library for Python.

uPlot. (2024). A small, fast chart library for time series. github.com/leeoniya/uPlot